服务器、人工智能配套硬件采购（GXZC2026-J1-001479-CGZX）

                  服务器技术参数
	项号
	货物名称
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	服务器
	3套
	超融合一体机

▲单台硬件规格
▲1.规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜；

▲2.处理器：配置≥2颗，单CPU配置≥32核，主频≥2.8GHZ；所投服务器的CPU须与医院现用超融合平台[新华三超融合平台，版本号：V7.0(E0750P11)]在硬件驱动、接口协议、集群接入规范上完全兼容，支持无缝加入现有集群并实现资源统一调度，无需调整现有配置。投标时提供承诺函，部署前须在医院现网环境完成兼容性测试验证，通过后方可上线。

▲3.内存：配置≥1T内存（单条内存≥64G DDR5）；内存插槽数量≥32个，最大内存可扩展至2048GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能；

▲4.硬盘：配置≥10块7.68TB SSD硬盘、≥2块480 GB SSD系统盘（不占用前置硬盘槽），支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽；

▲5.设备最多支持≥4个PCIe扩展插槽，配备≥4个千兆电口和6个万兆光口（包含6个万兆多模光模块和6根光纤线）；配置冗余电源；

▲6.提供不少于5年硬件质保和服务；

▲7.为确保技术架构的可靠性、安全性与持续服务能力，所投产品需和计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化同一品牌。

▲8.备件要求，在满足上述基本硬件配置及数量的基础上，提供至少1块7.68TB SSD硬盘、至少1块480 GB SSD硬盘、至少1条64G DDR5内存。

	2
	
	
	计算虚拟化

▲1.超融合管理界面支持完整的虚拟机生命周期管理功能，需支持包括但不限于克隆、开关机、重启、恢复、迁移等单机与批量操作。

▲2.虚拟机应具备与物理服务器对等的完整功能，包括可分配独立的CPU、内存、网卡、磁盘、IP地址、MAC地址。

▲3.支持对虚拟机进行故障检测，为保障业务连续性，支持虚拟机故障HA。

▲4.支持虚拟机动态资源添加的操作，支持无需中断或停机即可在线实现CPU、内存、磁盘及网卡等资源的热添加，以保障业务连续性与用户体验。

▲5.支持提供集群动态资源调度DRS功能，能够基于物理主机负载状态自动执行虚拟机迁移，以实现集群内主机资源的负载均衡与业务持续稳定运行。

6.支持配置虚拟机精细化调度策略，包括互斥与聚集规则。

▲7.支持部署主流服务器的操作系统，包括但不限于Windows、CentOS、Ubuntu、银河麒麟等系列版本。

▲8.为保障业务连续性与资源调度的灵活性，平台应支持虚拟机在不同集群间进行在线（热）迁移。

▲9.平台应具备完善的监控告警功能，支持监控集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储。支持通过邮件自动通知管理员。

▲10.支持纳管第三方主流虚拟化平台如Vmware，并提供对其虚拟机的统一监控与基础运维管理。

▲11.为提供直观统一的运维视图，平台需支持以可视化大屏形式集中展示虚拟化资源池的整体运行状态。

▲12.平台需提供自服务门户，支持管理员基于角色权限进行资源的统一管理和运维操作。

▲13.为保障医院数据安全可靠，可以对找回文件进行下载操作，可以通过日志方式记录展示备份找回文件。

▲14.核心业务数据安全性要求较高，数据不允许出现丢失，需要支持持续数据保护，可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。


	3
	
	
	存储虚拟化

▲1.为保证存储架构的高可用性与可扩展性，平台应采用基于服务器本地硬盘的分布式存储设计，将所有硬盘整合为统一虚拟资源池，提供分布式存储服务，无需依赖独立的元数据及控制器节点。

▲2.为优化块存储性能与资源利用效率，需提供多种虚拟机磁盘分配模式，以适应不同业务场景的存储需求。

▲3.支持提供多协议存储服务能力，支持本地存储、iSCSI存储、NFS存储。

▲4.支持提供数据冗余保护机制，支持通过2副本或3副本策略保障数据的可靠性与可用性。

▲5.为优化存储资源管理，避免存储容量过高对业务性能产生影响，应支持存储容量预测功能，并支持查看虚拟存储容量预测信息。

▲6.为提升存储系统的可靠性并实现预防性维护，平台需支持硬盘寿命预测功能，并支持查看磁盘寿命状态信息。

▲7.为保障业务数据的安全性与可恢复性，需支持快照功能，可通过磁盘快照等方式创建虚拟机快照。

▲8.为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。

9.具备数据库一键诊断能力，可覆盖资源、会话、锁、性能分析（包括实时与历史的慢SQL定位和执行计划分析）。

	4
	
	
	网络虚拟化

▲1.为实现虚拟网络的敏捷部署与集中管理，平台需提供可视化的网络配置与管理功能。

▲2.为实现网络资源的融合与高效利用，应支持将多种类型网络流量在物理网口上复用承载的能力。

▲3.为保障虚拟化环境内部网络安全，平台应提供分布式虚拟防火墙功能，支持灵活配置及管理安全策略。

▲4.为保障网络运行的稳定性和可靠性，平台需提供对网络质量的全面监控能力，支持对网络连通性及关键硬件状态进行检测。

▲5.为了提升排障效率，获取可靠的网络连通性信息，支持网络连通性探测。

▲6.为保障网络安全，应提供网络流量镜像功能，支持将指定网络流量复制并转发至其他设备。

7.为保障网络安全，应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。

	5
	
	
	配套硬件设备 2台
▲1.交换容量≥2.55Tbps/23Tbps，包转发率≥720Mpps/1260Mpps（若存在双参数，以生产制造商官网最小参数为准）；
▲2.万兆SFP+光口≥24个，40G QSFP+光口≥2个，Console口≥1个，Manage口≥1个；万兆光模块≥15个；
▲3.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制；
▲4.支持STP、RSTP、MSTP防环协议；
▲5.支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
▲6.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；
▲7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合。





